Гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами

Онищенко А.І

науковий керівник: Фомуляєв А.В

Кафедра військової підготовки,

Національний авіаційний університет,

Київ, Україна

andrey.onyshenko@gmail.com

Анотація — робота присвячена розгляду проблеми вологи у грунті яка впливає на фундамент В роботі запропоновано застосування метода рулонної гідроізоляції фундаменту при будівництві військових об’єктах Збройних Сил України. Також в роботі розглянута основні типи гідроізоляційні рулонні матеріали.

Ключові слова — гідролізаційні рулонні матеріали, волога у ґрунті, військові споруди, гідроізоляція фундаменту, рулонна гідроізоляція.

- Вступ

Волога у ґрунті є завжди: це і ґрунтові води, і фільтраційна вода, і вологість самого ґрунту. Усе це впливає на фундамент будівель і споруд як цивільних так і військових, які потребують захисту від неї. Зробити це можна шляхом гідроізоляції фундаменту.

Гідроізоляція не дає змоги волозі проникати у фундамент. При високому рівні ґрунтових вод і низькому коефіцієнті фільтрації ґрунтів можна застосовувати й комбінований метод[1]. Гідроізоляція фундаменту є надзвичайно важливим заходом для захисту як  фундаменту, так і цілого будинку. У кошторисі витрат на облаштування фундаменту гідроізоляція становить 5–10%. Гідроізоляція складається із трьох ліній захисту. Перша – внутрішня. Як правило, вона необхідна лише у будинках із підвальними приміщеннями. Друга – зовнішня, яку укладають безпосередньо по стіні. Третя – теж зовнішня, зі спеціальною обробкою ґрунту.

- ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Не звернувши належної уваги захисту фундаменту як цивільних так і військових будівель та споруд Збройних Сил України від грунтових вод, ми піддаємо всю будівлю руйнівній дії відразу декільком факторам: вологи, хімічним та біологічно активним речовинам, а також низьким температурам. Грунтові води вимивають матеріал з конструкції фундаменту, послаблюючи його. Проникаючи в його структуру, вони сприяють розростанню цвілевих грибків. А замерзаючи в мікротріщинах і порах, вода розширюється і розриває матеріал основи. Навесні, під час пучення грунту, основа будівлі схильна різноспрямованим навантаженням, що призводить до просадки фундаменту і перекосу, а також  руйнуванню стін. Крім того, ґрунтові води містять кислоти та солі, які також не кращим чином впливають на термін служби споруд [2]. І надає нам не вигідний збиток по фінансах Збройних Сил України. Уникнути таких негативних наслідків можна, застосувавши  гідроізоляцію.

- ОСНОВНА ЧАСТИНА

Гідроізоляція фундаменту: обов'язкова вимога при зведенні будинків. Щоб будинок був сухий і теплий його фундамент треба захистити від ґрунтових вод і  атмосферних опадів.

Гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами — найбільш ефективний і часто використовуваний метод захисту від руйнівного впливу вологи бетонної підстави будівель і споруд.

Тому її застосування буде раціональним для будівництва військових об’єктів Збройних Сил України.

Від якості здійснення гідроізоляційних робіт залежить міцність і довговічність такого важливого конструктивного елемента як фундамент. Всі гідроізоляційні рулонні матеріали, вироблені сучасною будівельною індустрією, прийнято ділити на 3 основних типи:

1) Рулонні матеріали оклеечного типу являють собою смуги водонепроникного матеріалу з різним складом, скрученого в рулони. Монтаж здійснюється шляхом наклеювання на поверхню, яку потрібно захистити, за допомогою клейкої мастики чи, вже нанесеного на матеріал, липкого шару. Для якісного захисту наносять кілька шарів внапуск. Найвідомішими матеріалами такого типу є: руберойд, пергамін, стеклоізол.

2) Дифузійні плівкові мембрани – це технологічний матеріал, який за рахунок особливого пристрою пір, здатний не тільки захищати від зовнішнього впливу вологи, але і відводить водяні пари зсередини приміщення. Завдяки цьому, фундамент, гідроізольований таким способом, зберігає міцність і цілісність тривалий час.

3) Матеріали, що піддаються нагріванню пальником або будівельним феном при монтажі. Гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами способом наплавлення забезпечує дуже хорошу адгезію з поверхнею, що захищаються. Ефект розм’якшення спеціального бітумного або полімерного шару відбувається при сильному нагріванні. [3]

- ВИСНОВКИ

Вище я розглянув гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами що надасть нам захист попадання вологи в фундамент, що надає нам більш тривалий термін безпечної експлуатації фундаменту та будинків і споруд в цілому від руйнування, продовжує термін служби будівель та зменшує фінансові витрати Збройних Сил України на експлуатацію, ремонт та відновлення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

[1]	ДБН В .2.1-10-2009 .  Об’єкти будівницта та промислова продукція  будівельного призначення основи  та фундаменти будинків і споруд основи та фундаменти  споруд  основні положення проектування

[2] 	Сніп I-B.25-66. Покрівельні, гідроізоляційні та пароізоляційні матеріали на органічних в'яжучих.

[3]	Кісіна А. М. н ін. Нові гідроізоляційні  покрівельні матеріали та їх довговічність. Енергія, 1979.