Аналіз стану та перспектив застосування укриттів авіаційної техніки за досвідом провідних держав світу

Ракович М.А.

науковий керівник: Ткаченко В.А.

Кафедра військової підготовки НАУ,

Національний Авіаційний Університет,

Київ, Україна

maks.rakovych@gmail.com

Анотація — робота присвячена розгляду проблеми захисту авіаційної техніки за допомогою авіаційних укриттів. У ході роботи було проаналізовано досвід провідних держав світу та можливість його застосування у нашій державі, також було розглянуто сучасний стан авіаційних укриттів в Україні.

Ключові слова — авіаційні укриття, військові аеродроми, тентові укриття, залізобетонні аркові укриття, каркасні укриття.

І. ВСТУП

Інженерне обладнання військових аеродромів є одним із важливих заходів захисту особового складу та авіаційної техніки в ході бойових дій, а також при проведенні військових і антитерористичних операцій. Воно полягає в створенні та обладнанні зон розосередження літальних апаратів і засобів наземного забезпечення польотів, в будівництві і обладнанні сховищ і укриттів для особового складу, командних пунктів, медичних пунктів, вузлів зв'язку, складів боєприпасів та матеріальних засобів. Інженерне обладнання аеродромів здійснюється поетапно з послідовним нарощуванням ступеня захищеності техніки і особового складу.

ІІ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Вибір і інженерне обладнання зон розосередження літальних апаратів та іншої техніки на аеродромі проводиться, як правило, в ході будівництва і обладнання аеродрому. Вони здійснюються з урахуванням вимог бойової готовності частини та типу літальних апаратів, які базуються на аеродромі. Для захисту авіаційної техніки на аеродромах Повітряних Сил споруджуються укриття [1]. Вони можуть бути наземними, заглибленими або врізаними в складки місцевості. Найбільш часто використовуються наземні укриття відкритого типу (обвалування, капоніри) і закритого типу - залізобетонні укриття, як правило, арочного типу.

ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

- Арочні залізобетонні укриття споруджуються у зонах розосередження літаків з орієнтацією входів у різні боки. Кожне укриття обладнується міцними розсувними воротами і закритим дверима та газовідвідним каналом у задній торцевій стінці для забезпечення запуску двигунів безпосередньо в укритті. Значна товща залізобетонного перекриття і ґрунтової обсипки забезпечує надійний захист літака і особового складу, який його обслуговує, від ураження при гарматному та ракетному обстрілі, від осколків авіабомб, вражаючих чинників ядерного вибуху [2].

- Недоліком арочних залізобетонних укриттів є висока вартість та складність монтажних робіт. Саме тому, на тимчасових аеродромах такі укриття не будуються.

На аеродромах армії Сполучених Штатів Америки широко застосовуються сталеві арочні укриття. Вони можуть захистити літак навіть від прямого попадання, але відносно невеликого калібру. До переваг сталевих аркових укриттів відносяться швидкість зведення та демонтажу (група інженерів встановлюють їх за декілька годин). За потребою сталеві арочні укриття можуть бути перетворені на залізобетонні, що значно підвищить захист літака та його маскування. До недоліків можна віднести високу вартість таких споруд. На відміну від залізобетонних такі укриття можуть зводитись тимчасово .

У Збройних Силах Ізраїлю розповсюджена практика будівництва сполучених авіаційних укриттів (так званих ДАТАКів), з’єднаних  між собою мережею підземних ходів та проїздів. До переваг такого комплексу укриттів можна віднести зручність обслуговування літаків (так група інженерів може безпечно пересуватися від одного літака до іншого, при цьому, не виходячи на відкритий простір), також у ДАТАКу може розташовуватися командний пункт, знаходячись у безпосередній близькості до літаків та у захищеному місці. До недоліків можна віднести високу вартість будівництва, та значну складність монтажу, зокрема вентиляції, гідроізоляції приміщень та ін. [3].

У арміях Європейських країн для захисту і розміщення літаків використовують надувні тентові укриття. Надувні укриття за допомогою компресора можуть бути встановлені менше ніж за годину однією людиною. Великим плюсом такого укриття є відносно невисока вартість, швидкість зведення, легкість у експлуатації та мобільність. Крім того, поширеними є тентові укриття з алюмінієвим або вуглепластиковим каркасом. Перевагою такого укриття є відсутність додаткових технічних засобів, які потрібні під час зведення конструкції. Недоліком можна вважати необхідність залучення великої кількості особового складу під час зведення та громіздкість каркасу.

IV. ВИСНОВКИ

Таким чином, арочні укриття, які застосовуються на постійних аеродромах Повітряних Сил забезпечують не тільки захист від ударів ворога але й від погодних явищ, таких як сніг, піщані бурі, землетруси, град, урагани, хуртовини. Сталеві арочні укриття, які застосовуються на аеродромах армії США та надувні тентові укриття або укриття з алюмінієвим або вуглепластиковим каркасом доцільно застосовувати на польових аеродромах, що забезпечить швидкість зведення та захист авіаційної техніки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

[1] 	Положення про відновлення аеродромів у воєнний час. – Вінниця. 2008.

[2]	Укриття для стоянки, захисту та технічного обслуговування літаків. [Електронний ресурс] .  – Режим доступу  https://en.wikipedia.org/wiki/Hardened_aircraft_shelter

[3] 	Укриття авіаційної техніки в Ізраїлі [Електронний ресурс] .  – Режим доступу  https://uk.wikipedia.org/wiki/Повітряні сили Ізраїлю