Аналіз проблем експлуатації навігаційних

систем безпілотних літальних апаратів

Іваницька В.І.

науковий керівник:Войтенко С.Д.

кафедра військової підготовки

Національний авіаційний університет

м. Київ, Україна

IVI-IVI@i.ua

Анотація – у статті приведений аналіз експлуатації навігаційних систем безпілотних літальних апаратів (БПЛА), розглянуті вимоги до навігаційного забезпечення БПЛА тавплив зовнішнього середовища на навігаційне устаткування БПЛА.

Ключові слова – безпілотний літальний апарат; навігаційна система; параметри навігаційних систем, комплекси бойової авіації.

Вступ

Безпілотна авіація - один із напрямів, який найбільш динамічно розвивається у авіації на сьогоднішній день. БПЛА застосовують для вирішення наступних завдань у різних галузях та структурах (табл.1) [1].

| Державні | Недержавні |
| --- | --- |
| - поліція; - прикордонні війська; - контроль морських і сухопутних кордонів; - моніторинг нафтогазових родовищ; - пошуково-рятувальні роботи; - протипожежні роботи. | - регулярні повітряні перевезення вантажів; - повітряна реклама; - фотозйомка; - розважальні польоти; - сільськогосподарські роботи; - охорона приватних територій |

Рішення великого комплексу завдань можливе шляхом створення відповідних модифікацій базових БПЛА. Зацікавленість в їх застосуванні для внутрішніх цілей визначає особливу роль і місце таких комплексів у системі спеціалізованої техніки міністерств і відомств.

Система навігації є основою функціонування системи автоматичного керування і використовується для оцінки стану БПЛА і налаштування автопілоту на конкретні режими польоту. Вибір технічного обрису навігаційної системи БПЛА повністю залежить від покладених на нього завдань [2].

Експлуатація БПЛА може мати ряд складнощів, внаслідок поганого навігаційного забезпечення, яке пов'язане з низьким показником доступності радіовидимості навігаційних апаратів, або з інструментальною погрішністю інерційних систем.

Постановка проблеми

Перешкоди радіоприйому створюються як природним чином, так і штучними джерелами. Наприклад, штучними джерелами є радіотехнічні засоби, такі як  радіонавігаційні, або зв'язкові.

Залежно від походження перешкод їх підрозділяють на:

- космічні – обумовлені радіовипромінюванням Сонця, зірок, планет, міжзоряного середовища тощо ; незалежно від їх природи, проявляються при радіоприйомі і шуми теплового походження;

- атмосферні, перешкоди радіоприйому від електричних процесів, які безперервно відбуваються в атмосфері Землі;

- індустріальні – електромагнітні обурення, що створюються ненавмисно під час роботи різних електричних і радіопристроїв, приладів і апаратів, що заважають радіоприйому;

- умисні (організовані)

- перешкоди від інших радіостанцій

- перешкоди, обумовлені особливостями поширення радіохвиль (завмирання радіосигналу, випадкові (рідше періодичні) зміни рівня сигналу (в десятки і сотні разів) в точці прийому);

- власні шуми.

- Фактори, що впливають на навігаційні параметри інерціальної системи навігації (ІНС)

Інерційним системам (ІНС) властиві недоліки, які не дозволяють використовувати їх довгий час в автономному режимі. Вимірювальним елементам ІНС, передусім, гіроскопам і акселерометрам, притаманні власні методичні та інструментальні помилки, початкові умови не можуть бути введені абсолютно точно, обчислювач, що входить до складу ІНС, вносить свої погрішності. Під впливом цих чинників ІНС працює в так званому "обуреному" режимі, й інформація, яка буде отримуватися з неї, міститиме помилки, викликані впливом перерахованих обурень. Для усунення впливу цих чинників створюються комплекси, які забезпечують корекцію ІНС [3].

Основна частина

Так як є вірогідність відсутності сигналів навігаційної системи, актуальними і важливими є завдання оцінки координат БПЛА в умовах відсутності сигналів навігаційної системи, а також питання рішення цільових завдань у вказаній ситуації.

Визначення координат БЛА в подібних умовах може бути виконано:

- з використанням додаткового бортового і/або наземного обладнання;

- автономно з використанням штатного (цільового) обладнання на БПЛА.

У якості цільової апаратури на БПЛА використовується система спостереження (СС), що включає до свого складу візирні пристрої, обчислювачі.

До недоліків використання додаткового обладнання можна віднести зниження мобільності комплексу БПЛА в цілому і збільшення масогабаритних показників БПЛА, що буде істотно впливати на дальність польоту БПЛА.

Використання цільового обладнання не має подібних недоліків, але в даний час недостатньо пропрацьовано. Використання систем спостереження також має ряд деяких складнощів.

У системах спостереження використовуються так звані оглядово-порівняльні методи навігації. В основі подібних методів лежить пошук і порівняння окремих фрагментів зображення підстильної поверхні (лінії, точки, площі) з деяким еталонним представленням. Отже, для підвищення точності роботи найкраще використовувати інерційні системи навігації з коригуванням від наземних джерел. Наземним джерелом для видачі коригуючих координат для інерційних систем навігації може бути, наприклад, судно,  що передає на БПЛА сигнали корекції.

Висновки

Таким чином, рішення проблем подальшого розвитку систем навігації БПЛА разом з використанням специфічних апаратних і програмних засобів наприклад, автоматична корекція поточних координат, які одержані від ІНС, дозволить застосовувати БПЛА в комплексі бойової авіації, яка буде мати новіможливості та характеристики.

Список використаних джерел

Трубніков Г.В. Застосування безпілотних літальних апаратів в цивільних цілях // UAV.RU. Безпілотна авіація [Електронний ресурс]. URL: http://www.uav.ru/articles/civil_uav_th.pdf.

Циркуляр IKAO № 238 Безпілотні авіаційні системи (БАС) 2011 р.

Легостаєв В.Л. Методи алгоритми і структура програмного технічного комплексу бесплатформної інерціальної системи: дис. ... канд. техн. наук. - М .: МАІ, 2010 р.